AS0854 solenoid Lock Product Specification

1．适用范围(scope of application)   本规格书仅适用于本公司的直流螺线管AS0854-1-12V-0.3A

（The specification only applies for the Tubular solenoid AS1054-1-12V-0.3A of our company。）

2. 标准试验条件（standard test condition）：

2-1  环境（ambience）       周围温度（ambience temperature）:20±2℃

相对湿度（relative humidity）: 65RH±5%

大气压（atmospheric pressure）:1013mbr

2-2   电源（power supply）  稳定电源（stabilized power source）

2-3   试验负载（loading ）    负载（counter weight）

2-4   试验方法（test mode）

(1) 吸入力：滑杆处于垂直位置，负载向下

（attraction force: plunger to be vertical and load down)

(2) 残留吸引力：滑杆处于垂位置，负载向下

(residual magnetism: plunger to be vertical and load down)

(3)  保持力：滑杆处于垂位置，负载向下

（Holding force: plunger to be vertical and load down)

3. 外形图（appearance ）

3-1 外形尺寸：参照附图。图号：SD1054-1-12V-1.1A-ZZ

（dimension see the attachment.drawing NO. SD1054-1-12V-1.1A-ZZ）

4. 额定参数（rated parameter）

4-1   电      压（Voltage）：             DC12V

4-2   电      流（Current）：             0.3A (at DC12V 20℃)

4-3   功      率（Wattage）：            3.6W

4-4   直 流 电阻  (DC Resistance):      40Ω±10% 周围温度20℃(at 20℃)

4-5   周期工作率（duty cycle）:       100%通电（Electrify 100%）

4-6   绝缘  等级（insulation class）:    F类（F class）

5．电气特性（electronical characteristics）

5-1  力量（force）

| 行程（stroke） | DC12V 初始值（incipient value） |
| --- | --- |
| 10 MM | ≥100gf |

5-2  残留吸引力               在DC12V下，滑杆的重量加上20gf(垂直方向)

（residual magnetism）    after DC12V applied shall be return at weight of

Iron rod 20gf (perpendicular direction)

5-3   绝缘 电阻               线圈和框架之间100MΩ（DC500V 常规温度/湿度）

（insulation resistance）    between coil and frame DC500V normal temperature /

humidity,100MΩ merge

5-4   耐 电 压                线圈和框架间AC500V(50/60Hz)1 Min或AC1200V(50/60Hz)

1Sec(击穿电流10mA)

(withstand voltage)        between coil and frame AC500V(50/60Hz)1Min or AC1200V

(50/60Hz)1Sec（breakdown current 10mA）

5-5  最长通电时间             45秒

ON Max               45Sec

5-6  开锁时间                  1秒

5-7   温     升                在额定电压DC12V下，温升为65℃ Max

(temperature rise)         after DC12V applied by resistance method 65 deg Max

5-8   寿    命                典型值50万次（35%通电率，on max 45 sec）

(lifespan)                repetitious operation for 0.5 million cycle (continuous at  DC12V)

5-9   端子强度                当施加0.5kgf(任意方向)时,不充许脱落

（lead wire strength）    adding 0.5kgf (random direction) not drop off

6-1   工作温度、 湿度( Operation temperature / humidity)   -5℃ -- +55℃ 5%RH --  85%RH

Picture：