GYD10J型振动压路机

GYD10J DOUBLE DRUM VIBRATORY ROLLER

| 规格型号：GYD10J型振动压路机 |  |
| --- | --- |
| Model：GYD10J Double drum vibratory roller |  |
| 一、适用范围 Application GYD10J型振动压路机适用于公路维修、市政、乡村道路、停车场、体育场和其他工业场地等一般路面基础和沥青面层的压实。 GYD10J vibratory roller is suitable for the compaction of general pavement foundation and asphalt surface layer such as road maintenance, municipal, rural roads, parking lots, stadiums and other industrial sites. - 二、性能特点 - 1、机械驱动，三档行驶速度； - Mechanical drive, three speeds. 2、液压后轮振动，单频单幅，电控起振，激振力大，压实效率高； - Hydraulic rear wheel vibration, single-frequency single amplitude, electronically controlled starting vibration, large excitation force, high compaction efficiency. 3、液压转向，铰接式车架，操作轻便灵活； - Hydraulic steering, articulated frame, light and flexible operation. - 4、配置防腐大容量洒水箱，电控压力喷洒水系统； - Equipped with anti-corrosive large-capacity sprinkler tank, electronically controlled pressure sprinkler system. 5、操纵台及驾驶室可大角度翻起，维护保养触手可得； - The console and cab can be tilted up at a wide angle, so maintenance is within easy reach. - 6、双方向盘和操纵设计，便于操作者观察边缘压实； - Dual steering wheel and maneuvering design for easy operator observation of edge compaction. - 7、液压元件采用知名品牌，性能可靠； - Hydraulic components adopt well-known brands, reliable performance. - 8、标配驾驶室，可选配棚架。 - Standard cab with optional canopy. |  |
| 二、主要技术参数 Main parameters |  |
| 1、工作质量 Operating weight | 10000 kg |
| 2、振动轮直径 Vibratory drum diameter | 1200 mm |
| 3、压实宽度 Vibratory drum width | 1700 mm |
| 4、静线载荷 Static line pressure | 317 N/cm |
| 5、行驶速度 Travelling speed | Ⅰ 2.5 Ⅱ 5.0 Ⅲ 8.5 km/h |
| 6、爬坡能力 Grade ability | 20% |
| 7、振动频率 Vibratory frequency | 45 Hz |
| 8、理论振幅 Vibratory amplitude | 0.45/0.7 mm |
| 9、激振力 Centrifugal force | 85/100 kN |
| 10、最小离地间隙 Min. Ground clearance | 280 mm |
| 11、最小转弯半径 Min. turning radius | 6500 mm |
| 12、轴距 Wheel base | 3220 mm |
| 13、洒水箱容积 Water tank | 200x2 L |
| 14、燃油箱容积 Fuel tank | 150 L |
| 15、液压油箱 Hydraulic oil tank | 190 L |
| 15、外形尺寸（长×宽×高） Dimension | 4900×2090×2800 mm |
| 16、发动机 Engine | 康明斯 CUMMINS |
| 柴油机型号 Model | 4BT3.9-C100 |
| 型式 Type | 4 cylinder in-line，4 stroke，water cooled |
| 标定功率 Rated power | 75 kW |
| 标定转速 Rated speed | 2400 r/min |

主要配置说明 Main configuration

| 序号 S/N | 名 称 ITEM | 规格型号 MODEL | 数量 NO. | 制造商 MANUFACTURER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 Engine | 4BT3.9-C100 | 1 | 东风康明斯 CUMMINS |
| 2 | 振动泵 Vibratory pump | P3100（15-14） | 1 | 泊姆克 PERMCO |
| 3 | 振动马达 Vibratory motor | M124（20-54） | 1 | 泊姆克 PERMCO |